A XOR B XOR C的直观含义是三者中要有奇数个1

电路设计的步骤是

- 画真值表

- 画K-map

- 找出对应的布尔函数

B是减法里的借位

这道题是有符号数，第一位是符号

C判断依据是有无超出给的位数（这里就是4位），V的判断依据是第一位的符号是否出现异常

当题目提到V溢出时，就是有符号数

观察上部的逻辑电路图，可以知道，超前进位产生电路时二级电路结构

看清用的模块

全用NAND门，也可以用取反的门

10一下，BCD code和binary code 没有区别，画卡诺图只是为了简化电路

3-8decoder就可以确定是3个输入，要合理利用题目条件

优先编码器的题目，可以把真值表里的X都拆开来再填入卡诺图里

先列出真值表，再观察D与F的关系，最后再画逻辑电路图

先列出真值表，再观察剩余的变量与F的关系，将F看成一个二元变量的布尔函数

a题需要考虑输出的互补性，调换输入的顺序

特征表是针对一个触发器的，左侧写输入，右侧写次态的函数

状态表，左侧是现态与输入，右侧是次态与输出