在模拟顶层实体的代码时，不要声明debounce相关组件，并且不要实例化和端口映射debounce，否则模拟的时序图曲线将不正确（输出会处于unknown状态）。可以在模拟仿真完成后，再添加debounce部分的代码功能；

如果你已经在顶层实体中添加了debounce相关的代码，你可以采用注释的方式（或者你也可以再重新新建一个顶层实体仅用于仿真），并且需要修改部分已经实例化的代码；

原因是，仿真无法调用FPGA开发板的硬件资源，而debounce相关功能使用了系统的50Mhz内部时钟作为一个输入端口，而debounce的输出信号与输入有关

下两张图有两段代码，分别是用于烧录和用于仿真的，供理解。